PROYECTO TELESECURE

Infraestructura Unificada de Comunicaciones y Gestión de Identidad

Bitácora Técnica de Implementación

Integración FreePBX 17 + midPoint 4.10 sobre Docker

Normas aplicadas: ISO/IEC 27001:2022 — ISO/IEC 25010

Laboratorio de Integración de Sistemas

Junio 2026

# Índice

# 1. Resumen del sistema construido

TeleSecure es un sistema integrado de telefonía IP y gestión de identidades, completamente contenedorizado y orquestado con Docker Compose. El sistema demuestra el aprovisionamiento automático de extensiones telefónicas a partir de la gestión centralizada de identidades, bajo controles de seguridad ISO/IEC 27001 y características de calidad ISO/IEC 25010.

Componentes principales:

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| PBX | FreePBX 17 (Asterisk + chan_pjsip) | Central telefónica, extensiones SIP, registros CDR |
| IAM | midPoint 4.10 | Gestión de identidades, RBAC, auditoría de accesos |
| BD de la PBX | MariaDB 10.6 | Configuración de FreePBX |
| BD del IAM | PostgreSQL 16 | Repositorio nativo de midPoint |
| Conector | Webhook Flask (Python) | Aprovisionamiento automático vía API GraphQL |
| Orquestación | Docker Compose | Ciclo de vida de los 5 contenedores |

Caso de uso central (funcionando): al asignar el rol AgenteCallCenter a un usuario en midPoint, se crea automáticamente su extensión SIP en FreePBX, de extremo a extremo.

# 2. Hitos completados

## 2.1 Fases 1 y 2 — Infraestructura

- Cinco contenedores en red Docker propia (telesecure_net), con volúmenes persistentes y política restart: unless-stopped.

- Migración a PostgreSQL para midPoint (obligatorio desde la versión 4.4; MariaDB dejó de estar soportada para el repositorio de midPoint).

- Puertos publicados: GUI 8090/8443, SIP 5060 (UDP/TCP) y 5061 (TLS), rango RTP 10000-10100.

## 2.2 Fase 3 — Integración IAM ↔ PBX (provisión automática)

Webhook de aprovisionamiento (Flask): recibe una petición POST con los datos del usuario y crea la extensión mediante la API GraphQL de FreePBX (autenticación OAuth2 client_credentials).

Disparador en midPoint — el reto técnico más complejo del proyecto:

- Mecanismo: generalNotifier + customTransport (script Groovy).

- Problema: el identificador (OID) del usuario no fluía desde el notificador hacia el transporte; el cuerpo del mensaje llegaba vacío.

- Solución: trasladar toda la lógica al customTransport (donde la variable event sí está disponible) y resolver el usuario completo con event.requestee.resolveObjectType(), obteniendo OID, nombre y correo.

- Resultado verificado: el webhook recibe el payload completo y crea la extensión. midPoint procesa la notificación de forma asíncrona (tarda unos segundos) y completa correctamente.

## 2.3 Fase 4 — Auditoría de seguridad y calidad (4 de 4)

| Control | Herramienta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| A.8.8 Vulnerabilidades | Trivy (5 imágenes) | 970 hallazgos; FreePBX concentra el 84%; el webhook propio es el más limpio (11) |
| A.8.15 / A.8.16 Auditoría | PostgreSQL (ma_audit_event) | 9 sesiones trazadas, 0 fallidas; trazabilidad completa |
| ISO 25010 Calidad | SonarQube | Fiabilidad A, Mantenibilidad A; 4 hotspots revisados con justificación |
| A.8.24 Cifrado | FreePBX / Asterisk | TLS 1.2 + SRTP forzado (obligatorio) en la extensión 1001 |

## 2.4 Fase 5 — Documentación

- README reescrito a la arquitectura real (midPoint 4.10 + PostgreSQL + 5 contenedores + API GraphQL).

- Tabla de cumplimiento ISO: relación componente ↔ cláusula 27001 + métricas 25010.

- Análisis de cumplimiento punto por punto contra la rúbrica oficial del laboratorio.

# 3. Verificación de la telefonía

## 3.1 Lo que funciona (verificado)

- Registro centralizado: las extensiones aprovisionadas se registran en la PBX. Verificado con pjsip show endpoints (estado “Not in use” = registrado).

- Señalización SIP completa: las llamadas se establecen correctamente entre extensiones; el softphone muestra la llamada conectada y el cronómetro corre. Verificado con core show channels (estado “Up”).

- Llamadas contestadas: el historial del softphone registra las llamadas entre 1002 y 1003 como “answered”.

## 3.2 Incidencia resuelta — puerto del transporte UDP

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Síntoma | Tras la Fase 4 (configuración de TLS), las llamadas dejaron de registrarse. |
| Causa raíz | El transporte UDP quedó escuchando en el puerto 5061 en lugar del 5060 estándar. |
| Diagnóstico | pjsip show transports mostró: 0.0.0.0-udp ... 0.0.0.0:5061 |
| Solución | Corregir “Port to Listen On” del transporte UDP a 5060. Registro restablecido. |

## 3.3 Limitación de entorno — audio RTP en Docker/WSL2

Síntoma: la llamada se establece correctamente (señalización OK) pero no hay audio en ninguna dirección.

Diagnóstico con evidencia:

- pjsip show channelstats muestra 0 paquetes RTP (recibidos y transmitidos) en ambos canales.

- core show channels concise revela que Asterisk envía el media a 172.21.0.1 (gateway de la red Docker).

- El contenedor FreePBX reside en 172.20.0.6, en una red Docker distinta.

Causa raíz (análisis técnico):

El audio RTP debe cruzar la doble capa de red Windows → WSL2 → bridge de Docker. Asterisk anuncia y enlaza direcciones de la red interna de Docker (172.20.x / 172.21.x) que los softphones de Windows no enrutan; por ello los paquetes de audio no completan el trayecto.

Mitigaciones aplicadas (sin éxito en este entorno):

- rtp_symmetric = yes, force_rport = yes, rewrite_contact = yes en las extensiones.

- External IP Address = 127.0.0.1 y Local network = 172.16.0.0/12 en el transporte UDP.

- Apertura del rango RTP (10000-10100/UDP) en el Firewall de Windows.

Naturaleza del problema: es una limitación arquitectónica conocida de ejecutar telefonía (RTP) en Docker Desktop sobre Windows/WSL2. La solución de fondo (network_mode: host) funciona en Linux nativo pero no en Docker Desktop para Windows. En un despliegue sobre Linux (VM o servidor), el audio fluiría sin estos obstáculos.

Nota para la sustentación: la señalización SIP, el registro centralizado, el aprovisionamiento automático y el establecimiento de llamadas están demostrados. El transporte de audio sobre Docker/WSL2 es un obstáculo de entorno, no de diseño. Documentarlo con este nivel de diagnóstico (channelstats en 0, identificación del cruce de redes 172.20/172.21) evidencia dominio técnico del problema.

# 4. Comandos de verificación

Estado de contenedores

docker compose ps

Transportes SIP (UDP en 5060, TLS en 5061)

docker exec telesecure_freepbx asterisk -rx "pjsip show transports"

Extensiones registradas

docker exec telesecure_freepbx asterisk -rx "pjsip show endpoints"

Llamadas activas

docker exec telesecure_freepbx asterisk -rx "core show channels"

Estadísticas RTP (audio) en llamada

docker exec telesecure_freepbx asterisk -rx "pjsip show channelstats"

Cifrado de la extensión 1001 (TLS+SRTP)

docker exec telesecure_freepbx asterisk -rx "pjsip show endpoint 1001"

Auditoría de logins en midPoint:

docker exec telesecure_midpoint_data psql -U midpoint -d midpoint -c "SELECT timestamp, initiatorname, outcome, remotehostaddress FROM ma_audit_event WHERE eventtype='CREATE_SESSION' ORDER BY timestamp DESC;"

# 5. Mapa de extensiones

| Extensión | Transporte | Cifrado | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | TLS (5061) | SRTP forzado | Evidencia de cifrado (Fase 4) |
| 1002 | UDP (5060) | No | Pruebas de llamada |
| 1003 | UDP (5060) | No | Pruebas de llamada |
| 1004 | UDP (5060) | No | Disponible |
| 1005 | UDP (5060) | No | Disponible |

Nota: Zoiper en su versión gratuita no soporta TLS, por lo que la extensión 1001 (TLS) se utiliza como evidencia de configuración de cifrado; las pruebas de llamada se realizan con extensiones UDP.

# 6. Estado global del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Infraestructura Docker (5 contenedores) | Completo |
| Provisión automática midPoint → FreePBX | Completo y verificado |
| Auditoría Fase 4 (4 controles) | Completo |
| Documentación + cumplimiento ISO/rúbrica | Completo |
| Telefonía: registro + señalización + establecimiento | Verificado |
| Telefonía: audio RTP en Docker/WSL2 | Limitación de entorno documentada |
| Video PoC + informe Word final | Pendiente (Fase 5) |